МОДУЛЬНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ МОЩНОСТЬЮ 5 тн/сутки

Цех состоит из 5-ти модулей полной заводской готовности. В состав цеха входит всё необходимое оборудование и коммуникации для полного технологического цикла переработки молока, схемы технологических процессов производства молока.

Таблица 1. Комплектация модульного цеха

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Насос молочный, 5000 л/ч |
| 2 | Фильтр молочный |
| 3 | Счетчик молочный |
| 4 | Емкость термостатическая для приемки молока, 3000 л |
| 5 | Комплект оборудования для контроля качества молока |
| 6 | Пастеризационно-охладительная установка, 1000 л/ч |
| 7 | Гомогенизатор плунжерный, сепаратор 1250 л/ч |
| 8 | Генератор ледяной воды для охлаждения молока в потоке |
| 9 | Емкость термостатическая для пастеризованного молока, 2000 л |
| 10 | Автомат фасовки молока пакеты типа "Поли-Пак", 1200 уп/ч |
| 11 | Водонагреватель проточный |
| 12 | Стол рабочий |
| 13 | Ванна моечная, двухгнездовая |
| 14 | Бытовые помещения |
| 15 | Компрессор для фасовочного автомата |
| 16 | Камера хранения готовой продукции |

Таблица 2. Технические характеристики

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Размеры (габаритные) | мм х мм х мм | 10000 х 8500 х 2700 |
| 2. Вес | Кг | 25000 |
| 3. Электроснабжение |  |  |
| установленная мощность | кВт | 60 |
| питающее напряжение | В | 380/220, ±5% |
| электрическая сеть 5 проводная | L1, L2, L3, N, PЕ |  |
| 4. Водоснабжение |  |  |
| качество подаваемой воды | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| расход воды | м3/сутки | 17 |
| давление подаваемой воды | Атм. | от 2 до 4 |
| температура подаваемой воды | °С | не более 6 |
| 5. Канализация |  |  |
| скорость отвода стоков | М3/час | 5 |
| 6. Климатические условия эксплуатации |  |  |
| температура окружающей среды | °С | от – 45 до + 50 |
| снеговая нагрузка | кг/м2 | 400 |
| сейсмичность, не более | Баллов | 6 |

Доставка и пуско-наладочные работы должны входить в стоимость оборудования. Адрес лизингополучателя: РТ, Новошешминский район, село Слобода Архангельская, ул. Горького, д.4.