Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр RAIS M450 (производства фирмы RAIS Ltd. Болгария)

(в том числе 4-я ось ø250, стружкотранспортер для  М450)

Технические характеристики:

| Размер рабочего стола | мм | 760х450 |
| --- | --- | --- |
| Максимальный ход по оси Х,Y,Z | мм | 600х450х500 |
| Т-образный пазы, количество х размер х шаг | мм | 3х18х93 |
| Максимальный вес детали | кг | 350 |
| Расстояние от шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 150…650 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 475 |
| Конус шпинделя |  | ISO/BT 40 (MAS403BT) |
| Диапазон оборотов |  | 60…8000 |
| Главный двигатель, мощность (постоянно/кратковременно) | кВт | 7,5/11 (35.8/70 Н/м) |
| Быстрый ход по оси X,Y,Z | м/мин | 30,30,20 |
| Максимальный рабочий ход | м/мин | 10000 |
| Инструментальный магазин зонтичного типа, кол-во инструментов |  | 16 (24) |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 93 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 5 |
| Система ЧПУ |  | Fanuc |
| Габариты | мм | 2000х2000х2300 |
| Вес | кг | 3200 |

В стоимость должны быть включены пуско-наладочные работы.